PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA V2.0

Guindaste SANY STC700T5COM – 70t (8x4)
Frota: GD-070-251 | Placa: SGL-7B32 | Chassi: LFCNNG5P4R3002868

1) OBJETIVO

Garantir segurança, disponibilidade, confiabilidade e conformidade legal do equipamento, com execução preventiva baseada no manual do fabricante, critérios claros de interdição e governança de manutenção.

2) REGRA-MÃE DE PERIODICIDADE

Aplicar sempre o critério: “o que ocorrer primeiro”.

- Diário (pré-operação e pós-operação)

- Semanal

- Mensal

- A cada 200h

- A cada 500h ou 10.000 km

- A cada 1.000h

- A cada 2.000h / 2 anos

- Anual (incluindo teste de carga e auditoria técnica)

Tolerância operacional máxima para preventiva programada: até 20% (somente mediante justificativa técnica formal e aprovação do gestor de manutenção).

3) MATRIZ DE INTERDIÇÃO (BLOQUEIO OPERACIONAL)

Interdição Imediata (VERMELHO):

- Vazamento hidráulico relevante com risco operacional

- Trinca estrutural em lança, mesa de giro, patolas ou chassi

- Cabo de aço com dano crítico

- Freio inoperante

- Falha de segurança de limitação/corte de carga

- Instabilidade de patolas/sapatas

- Falha crítica de giro/guincho

Condição Restritiva (AMARELO):

- Operação condicionada + OS imediata

Liberado (VERDE):

- Sem anomalias críticas e checklist 100% conforme.

4) CHECKLIST PRÉ-OPERAÇÃO (DIÁRIO)

Responsável: Operador (+ validação do inspetor quando aplicável).

Itens mínimos: inspeção visual, pneus, níveis, mangueiras/conexões, freios, patolas/sapatas, cabos/moitão, giro/guincho/lança, luzes/sinalização e registro com evidências de anomalias.

5) CHECKLIST PÓS-MANUTENÇÃO (OBRIGATÓRIO)

Sem este checklist, o equipamento não é liberado.

- Serviço confere com OS

- Peças/fluidos corretos

- Sem vazamentos

- Teste funcional completo

- Assinatura de mecânico, operador e líder de manutenção.

6) PLANO PREVENTIVO POR SISTEMA (RESUMO)

Motor/arrefecimento/combustível; transmissão/embreagem/cardan/eixos; freios; hidráulico; lança/patolas/mesa/guincho; elétrico; ar-condicionado.

7) CONFORMIDADE LEGAL E NORMATIVA

Manter evidências para vistoria anual (quando aplicável), tacógrafo, RNTRC, teste de opacidade, teste de carga anual e rastreabilidade para auditorias.

8) GOVERNANÇA E RESPONSABILIDADES

Operador, Mecânico, Inspetor Técnico, PCM/Planejador, Líder de Manutenção e Gerente de Manutenção com responsabilidades definidas.

9) KPIs OBRIGATÓRIOS

Disponibilidade física; preventiva no prazo; corretiva emergencial; reincidência; MTBF/MTTR; backlog por criticidade; custo por ativo/hora produtiva.

10) REGRAS DE REGISTRO (DN4 / OS)

Toda OS deve conter: sintoma, causa, ação, peça aplicada, horas, indisponibilidade, evidências, responsável técnico e aprovação de liberação.

11) CRITÉRIO DE APROVAÇÃO OPERACIONAL

Equipamento APTO somente com checklist conforme, preventiva em dia, ausência de item vermelho e pós-manutenção assinado.